昌平接报案室智能化系统完整需求文档

一、项目概述【基础需求】

在当前法治社会建设不断深入的背景下,提升执法透明度与规范性已成为公安机关执法工作的核心要求之一。北京市公安局昌平分局作为维护区域社会治安稳定的重要力量，始终致力于通过科技创新手段优化执法流程，强化执法监督。然而，针对当前治安接待室在接报案过程中存在的视音频记录不完善、信息关联性不强、监督效率不高等问题，亟需引入先进的信息技术手段，实现接报案工作的全流程智能化升级，进一步提升执法效能和服务质量。

系统通过部署语音识别、视频转码、一体机等设备，实现报警人自助报案与语音结构化处理，并与分局随身财物系统无缝衔接，实现系统入口，提升工作效率与准确性，规范民警操作，支撑"红线分析"等上级监督要求，最终推动接警等业务环节向流程闭环化、数据智能化、安全可追溯的方向转型。

二、项目建设总体要求【基础需求】

2.1 语音识别模块

接报案室智能化语音识别模块，能够实时转录接报警过程中的对话内容并转换为可检索的文字记录；需在次日完成前一天所有记录的转录。

2.2 视频转码模块

对所有接报案室摄像头的对应接警有关视频进行下载和转码，可无插件播放，便于监督；需在次日完成前一天所有记录的转码。

2.3 关键字检索和异常提醒模块

具备关键字检索功能，使监督人员能够快速定位关键信息，并能提醒预警。

2.4 人工智能分析模块

利用人工智能技术进行模型分析，包括事主拿来的判决书、不予起诉意见书等，可自动识别并提取物品类型、物品数量、处置情况等信息，实现快速处理。

2.5 综合查询和监督模块

针对文字、音频、视频进行综合查询，并根据异常进行监督。

三、核心功能需求

3.1 语音识别系统

3.1.1 实时语音转录【基础需求】

系统可实现对接报案室对话内容的实时语音智能识别和转录

将接报案室内的对话内容实时转录为文字，确保记录的完整性和准确性

将语音数据转换为可检索的文字记录

【扩展需求】离线转写模式：

支持离线转写模式（录制完成后自动触发）

系统需能够自动发现已提取音频但尚未转写的记录并执行转写

3.1.2 识别准确率要求【基础需求】

采用先进的语音识别算法，保证语音转录的准确率

平台专门针对普通话进行优化，确保高准确率的语音识别效果

3.1.3 转写任务完成时限【基础需求】

需在次日完成前一天所有记录的转录

3.1.4 时间轴对齐【扩展需求】

转写结果需保留时间信息，每个片段对应音频中的起止时间

便于按时间定位与回放

3.1.5 对话分段【扩展需求】

将转写结果按时间或语义进行分段

每段包含起止时间和对应文本

便于区分不同说话人及后续角色标注（如接警员/报案人/其他）

3.1.6 完整文本与分段保存【扩展需求】

同时保存完整转写文本与分段结果

满足"整段阅读"与"分段查阅、修订"两类使用场景

3.1.7 自动化与任务管理【扩展需求】

支持失败重试机制

可与音频提取环节联动（音频提取完成后自动加入转写队列）

3.2 视音频处理系统

3.2.1 视音频智能下载功能【基础需求】

能够适配不同平台SDK的调用，包括宇视、海康、大华等主流品牌

能够使用SDK的按时间段调用接口进行指定时间范围及摄像头的视频文件下载

对所有接报案室摄像头的对应接警有关视频进行下载

【扩展需求】监控平台对接详细要求：

海康平台对接：

预览流获取：调用海康平台预览接口，获取实时RTSP流地址用于人员检测

回放流获取：调用海康平台回放接口，根据波次时间段获取历史视频

需配置平台IP、端口、AppKey、AppSecret等认证信息

RTSP流配置：支持从数据库配置表直接读取RTSP流地址，或通过监控平台API动态获取并更新

自动化与状态管理：

系统需能够自动识别"待下载"的波次记录并执行下载与转码

支持定时或触发式执行

记录下载状态（待处理/处理中/成功/失败），便于监控与重试

容错处理：单条视频下载或转码失败不应影响其他视频处理，需记录失败信息便于人工排查

3.2.2 视音频智能转码功能【基础需求】

将视频文件从原厂特定格式转换为通用格式或编码方式

适应通用的播放平台或设备

实现无插件播放，便于监督

压缩视频文件大小，提高视频播放效果

提升兼容性、可编辑性

需在次日完成前一天所有记录的转码

3.2.3 视音频记录系统优化【基础需求】

系统能够优化分局全部派出所治安接待室视音频记录系统

实现视音频信息记录、解码、压缩、无插件播放

与业务编号的精确关联

信息向市局的有效传输

3.2.4 视音频智能关联功能【基础需求】

记录治安接待室内所有人员活动的视音频

将视音频信息与相应的业务编号进行精确关联

3.2.5 音频提取功能【扩展需求】

功能目标：从已保存的波次视频中提取音频轨道，转换为指定格式并保存，为语音转写提供输入。

需求要点：

- 音频提取：使用FFmpeg等工具从视频文件中提取音频轨道，支持常见视频格式及本地文件与网络URL两种来源

- 格式转换与参数配置：支持将提取的音频转换为多种格式（如MP3、WAV、M4A），支持配置采样率（默认16kHz）、比特率（默认128k）等参数

- 时间段截取：支持根据视频记录中的波次时间段截取对应区间的音频，即只提取该波次对应时间范围的音频内容

- 状态记录：记录每条视频的音频提取状态（是否已提取）、音频文件路径、格式、时长及提取时间，避免重复提取

- 自动化处理：系统需能够自动发现尚未提取音频的视频并执行提取，支持批量处理、失败重试，减少人工干预

3.3 视频监测与波次识别系统【扩展需求】

3.3.1 实时视频监测

功能目标：系统能够从配置或外部接口获取各接报案室的视频流地址，按设定时间间隔（默认10秒，可配置）对画面进行人员数量检测，并将检测结果与必要的检测图像持久化保存。

需求要点：

- 多房间视频流管理：系统需支持从数据库配置或通过监控平台API动态获取多个房间的视频流地址（RTSP），正式环境需支持约20～30路视频流同时运行

- 实时人员检测：使用深度学习模型（如YOLO）对视频画面进行实时人员数量检测，检测间隔可配置，默认每10秒一次，检测置信度阈值可调

- 检测结果记录：系统需记录每次检测的时间、人数、房间信息等，并在必要时保存带有检测标注框的图片，便于事后查看与校验

- 容错与重连：系统需具备视频流连接失败自动重试、单路异常不影响整体运行的容错能力

- 性能保障：在多路视频流并发场景下保持稳定，采用队列机制和工作线程池优化资源使用，确保检测延迟可控

3.3.2 波次识别功能

功能目标：根据人员数量变化，自动识别"从有报案群众进入到全部离开"的完整接待过程（一个波次），并记录每个波次的时间、人数等信息，为视频截取与后续分析提供时间依据。

需求要点：

- 工作人员数量配置：每个房间可独立配置工作人员数量，系统仅当检测人数超过该数量时才视为有报案群众在场

- 波次开始判定：当检测人数从等于工作人员数量变为大于工作人员数量时，识别为新波次开始

- 波次结束判定：当检测人数从大于工作人员数量降回工作人员数量，且连续保持一段时间（默认30秒，可配置）后，识别为该波次结束，以避免因短暂检测异常导致误判

- 波次信息记录：记录每个波次的开始时间、结束时间、持续时间、最大总人数、最大报案人员数量等，按单位、房间维度独立管理

- 多房间独立管理：不同房间的波次计算互不干扰，波次编号按房间独立递增

3.4 数据管理系统

3.4.1 自动提取关键信息【基础需求】

系统支持自动提取案件类型、当事人信息、时间、地点、诉求等关键信息

生成标准化接报案记录

实现报案室内视音频存储、编解码等功能

3.4.2 视音频关联与传输【基础需求】

系统支持记录接报案室内所有人员活动的视音频

将视音频信息与相应的业务编号进行精确关联

将关联后的信息传输至特定系统

3.4.3 全量监督检查【基础需求】

系统需支持对所有接报案记录的全量检查

实现对接报案工作的全面监督

视音频记录会定期传输至市局系统进行存档和审查

3.4.4 数据证据资料统一管理【基础需求】

系统能够实现文字记录、视频片段、报案信息等数据证据资料的统一管理

确保数据的完整性和一致性

3.5 AI智能分析系统

3.5.1 AI分析【扩展需求】

摘要生成：

基于完整转写文本生成接待内容的整体语义摘要

概括核心主题、主要诉求与关键事项

摘要需包括：

核心内容概述：用客观、中性的文字概括谈话中心意思

主要诉求与要点：以条目形式列出谈话中反映的主要事项或关注点

语义理解说明（如有必要）：对明显转写误差的语义判断说明

风险提示：

分析转写内容中可能存在的风险点或需关注事项

生成风险提示说明（仅作辅助参考，不进行定性判断或自动处置建议）

结果存储与关联：

将分析结果（摘要、风险提示、是否存在风险提示标识）与接待记录关联保存

记录分析任务执行状态（待处理/处理中/成功/失败）

记录使用的模型名称、提示词版本等信息

3.5.2 人工复核机制【扩展需求】

系统需支持工作人员对AI分析结果进行复核与修订

记录复核人、复核时间、复核备注

对转写分段的修订需保留修订历史，便于追溯

支持对AI提取的结构化数据进行人工校正

支持字段级别的修改，记录修改历史

3.5.3 判决文书识别与物品信息提取【基础需求】

提供判决文书及不予诉讼意见文书识别

利用人工智能技术进行模型分析

可自动识别并提取物品类型、物品数量、处置情况等信息

实现快速处理

3.6 文本处理与检索系统

3.6.1 关键字检索功能【基础需求】

系统具备关键字检索和异常提醒功能

方便监督人员快速定位关键信息

【扩展需求】检索功能增强：

支持对文字记录的全文检索

支持模糊匹配和精确匹配

支持按时间、案件类型、编号等多条件检索报警数据

3.6.2 执法视音频文字化【基础需求】

支持提供"执法视音频文字化"功能

文字记录可搭配关键视频截图进行长期留存

3.7 综合查询【基础需求】

3.7.1 多维度综合查询

针对文字、音频、视频进行综合查询

支持多条件组合查询

五、数据对接需求

5.1 监控系统对接【基础需求+扩展需求】

基础要求：

能够适配不同平台SDK的调用，包括宇视、海康、大华等主流品牌

能够使用SDK的按时间段调用接口进行指定时间范围及摄像头的视频文件下载

六、性能与技术要求

6.1 性能指标【基础需求】

语音识别：

转写任务完成时限：次日完成前一天所有记录

视频处理：

转码任务完成时限：次日完成前一天所有记录

【扩展需求】视频监测性能：

支持同时处理多路视频（20～30路）

检测间隔可配置（默认10秒）